SV-24

Anexa nr. 70

la Ordinul Ministerului

nr. 57 din 27.06.2023

# AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63, tel. +373-22-294-712, fax +373-22-294-712

E-mail: info@ansa.gov.md, www.ansa.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE Nr.

A UNITĂȚII DE TRANSPORT PENTRU ANIMALE VII

- Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- Persoana și obiectul supuse controlului:

Numele și prenumele persoanei

_____________________________________________________________________________________

Sediul juridic

_____________________________________________________________________________________

Date despre unitatea de transport supusă verificării (nr. de înmatriculare; numărul, vârsta și specia animalelor transportate, capacitatea maximă de transportare pentru fiecare specie de animale)

_____________________________________________________________________________________

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nr. autorizației sanitar-veterinare ________________ din__________________________

_____________________________________________________________________________________

Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor:

| Criteriul1 | Informația curentă anterioară controlului | Gradul de risc |  | Informația este valabilă și după control (se bifează dacă este cazul) | Informația revizuită și gradului de risc (se completează dacă este cazul) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniul/subdomeniul de activitate economică a persoanei supuse controlului din domeniul transportării animalelor vii |  |  |  |  |  |
| Starea de sănătate a animalelor |  |  |  |  |  |
| Istoricul conformității cu prevederile legislației, precum şi cu prescripțiile Agenției, conform ultimului control |  |  |  |  |  |

- Lista de întrebări:

| Nr. d/o | Întrebări | S1 | Conformitatea |  |  | Comentarii | Ponderea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Da | Nu | Nu este cazul |  |  |
| 1. Cerințe privind transportul animalelor vii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Unitatea de transport utilizată la transportarea animalelor deține autorizație sanitară veterinară valabilă? | Art. 18 alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 221/2007 |  |  |  |  | 20 |
| 2. | Unitatea de transport desfășoară activitate corespunzător conform autorizației sanitară veterinare? | Art. 18 alin. (1), art. 182 alin. (1) din Legea nr. 221/2007 |  |  |  |  | 15 |
| 3. | Mijlocul de transport este proiectat, construit, întreţinut şi utilizat astfel încât să evite rănirea şi suferinţele animalelor şi respectă siguranţa acestora? | Pct. 8 lit.(a) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 4. | Animalele sunt protejate de condiţiile atmosferice nefavorabile, de temperaturi extreme şi de modificări nefavorabile ale condiţiilor meteorologice? | Pct. 8 lit.(b) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 5. | Mijlocul de transport este curăţat şi dezinfectat după fiecare transportare de animale vii, confirmat printr-un act de dezinfecție ? | Pct. 8 lit.(c) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 6. | Transportul nu permite evadarea sau căderea animalelor şi pot rezista la stresul provocat de mişcările din timpul transportului? | Pct. 8 lit.(d) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 7. | Mijlocul de transport asigură menţinerea unei calităţi şi cantităţi de aer adecvate speciilor transportate? | Pct. 8 lit.(e) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 8. | În mijlocul de transport este permis accesul la animale, pentru a se asigura îngrijirea şi inspectarea acestora? | Pct. 8 lit.(f) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 5 |
| 9. | Podeaua mijlocului de transport este cu o suprafaţă antiderapantă? | Pct. 8 lit.(g) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 10. | Mijlocul de transport are podeaua care să minimizeze riscul de scurgere a urinei sau a fecalelor? | Pct. 8 lit.(h) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 15 |
| 11. | Dispune de mijloace de iluminare fix (lampă mobilă) suficiente pentru inspectarea şi îngrijirea animalelor în timpul transportului? | Pct. 8 lit.(i) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 5 |
| 12. | Este asigurat un spaţiu suficient în interiorul compartimentului pentru animale din mijlocul de transport, astfel încât asigură o ventilație adecvată deasupra animalelor atunci când acestea stau în picioare? | Pct. 8 lit.(j) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 13. | Pereţii despărţitori sunt suficient de solizi pentru a suporta greutatea animalelor? | Pct. 10 din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 14. | Vehiculul în care sunt transportate animalele este marcat clar şi vizibil indicând prezenţa unor Animale Vii? | Pct. 13 din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 5 |
| 15. | Vehiculele rutiere sînt dotate cu echipamente adecvate pentru încărcare şi descărcare ? | Pct. 14 din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 16. | Animalele transportate sunt însoțite de formularul de mișcare / certificatul sanitar – veterinar? | Pct. 7 din HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 20 |
| 17. | Există un registru al unității de transport pentru evidenţa animalelor transportate privind: - originea şi proprietarul animalelor; - locul de plecare al animalelor; - data şi ora plecării; - locul de destinaţie prevăzut; - durata estimată a călătoriei preconizate? | Pct. 7 lit. (a,b,c,d,e) din HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 20 |
| 2. Cerințe privind transportul cabalinelor Notă. Aceste valori pot înregistra variaţii, în funcţie nu numai de greutatea şi talia animalelor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ecvideele nu sînt transportate în vehicule cu platforme multiple, cu excepţia cazului în care animalele sînt încărcate pe platforma de la cel mai jos nivel, iar pe platforma superioară nu sînt încărcate animale ? | Pct. 38 din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 19. | Înălţimea minimă din interiorul compartimentului este cu cel puţin 75 cm mai mare decît înălţimea la greabăn a celui mai înalt animal ? | Pct. 38 din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 20. | Ecvideele neîmblînzite nu sînt transportate în grupuri mai mari de patru indivizi. | Pct. 39 din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 10 |
| 21. | Mijlocul de transport dispune de suprafaţă (m2/animal), care este de cel puţin: - 1,75 (0,7 × 2,5 m2) pentru cai adulți; - 1,2 (0,6 × 2 m2) pentru cai tineri (6 – 24 luni); c) 1,08 (0,6 × 1,8 m) pentru ponei (sub 144 cm); d) 1,4 (1 × 1,4 m) pentru mînji (0 – 6 luni)? | Pct. 83 lit.(a) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 15 |
| 3. Cerințe privind transportul bovinelor Notă. Aceste valori pot înregistra variaţii, în funcţie nu numai de greutatea şi talia animalelor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Mijlocul de transport dispune de suprafaţă (m2/animal), care este de cel puţin: - 0,30 – 0,40 m2 pentru viţei de talie mică cu greutatea până la 50 (kg); - 0,40 – 0,70 m2 pentru viţei de talie medie cu greutatea de la 50 până la 110 (kg); - 0,70 – 0,95 m2 pentru viţei de talie mare cu greutatea de la 111 până la 200 (kg); - 0,95 – 1,30 m2 pentru bovine de talie medie cu greutatea de la 200 până la 325 (kg); - 1,30 – 1,60 m2 pentru bovine de talie mare cu greutatea de la 325 până la 550 (kg); - f) mai mult de 1,60 m2 pentru bovine de talie foarte mare cu greutatea mai mare de 700 (kg)? | Pct. 84 lit.(b) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 15 |
| 4. Cerințe privind transportul ovinelor și caprinelor Notă: Suprafaţa indicată anterior poate varia în funcţie de rasă, talia animalelor, condiţia fizică şi lungimea blănii acestora, precum şi de condiţiile meteorologice şi durata preconizată a călătoriei. Pentru mieii de talie mică poate fi asigurată o suprafaţă mai mică de 0,2 m2/animal. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Mijlocul de transport dispune de suprafaţă (m2/animal), care este de cel puţin: - 0,20 – 0,30 m2 mai mult de 0,30 pentru ovine tunse şi miei cu greutate egală sau mai mare de 26 kg până la 55 peste 55 (kg); - 0,30 – 0,40 m2 mai mult de 0,40 pentru ovine netunse cu greutate până la 55 peste 55 (kg); - 0,40 – 0,50 m2 mai mult de 0,50 pentru ovine în gestaţie avansată cu greutate până la 55 peste 55 (kg); - 0,20 – 0,30/0,30 – 0,40/0,40 – 0,75 m2 pentru caprine până la 35/35–55 peste 55 (kg); - e) 0,40 – 0,50 m2 mai mult de 0,50 pentru caprine în gestaţie avansată cu greutate până la 55 peste 55 (kg)? | Pct. 84 lit.(c) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 15 |
| 5. Cerințe privind transportul porcinelor Notă. Aceste valori pot înregistra variaţii, în funcţie nu numai de greutatea şi talia animalelor, dar şi de condiţia fizică a acestora, de condiţiile meteorologice şi de durata preconizată a călătoriei. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Mijlocul de transport dispune de suprafaţă (m2/animal), care este de cel puţin: - 0,15-0,20 m2 pentru purceii înțărcați cu o greutate vie de la 10 până la 15 (kg); - 0,20 - 0,30 m2 pentru purceii cu o greutate vie de la 15 până la 30 (kg); - 0,30 - 0,50 m2 pentru porcii cu o greutate vie de la 30 până la 50 (kg); - 0,55 - 0,65 m2 pentru porcii cu o greutate vie de la 85 până la 110 (kg); - 1,00 m2 pentru porcii cu o greutate vie de peste 110 kg? | Pct. 84 lit.(d) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 15 |
| 6. Cerințe privind transportul păsărilor (densităţi aplicabile la transportul păsărilor în containere) Notă: Aceste valori pot varia nu numai în funcţie de greutatea şi talia păsărilor, dar şi de condiţia fizică a acestora, condiţiile meteorologice şi durata preconizată a călătoriei. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Mijlocul de transport dispune de suprafaţă (cm2 /animal) , care este de cel puţin: - 21 – 25 cm2 pentru pui de o zi; - 180 – 200 cm2 pentru păsări de curte sau alte păsări pînă la 1,6 (kg); - 160 cm2 pentru păsări de curte sau altele păsări de la 1,6 pînă la 3 (kg); - 15 cm2 pentru păsări de curte sau alte păsări de la 3 pînă la 5 (kg); - 105 cm2 pentru păsări de curte sau alte păsări mai mult de 5 (kg)? | Pct. 84 lit.(e) din anexa nr.1 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului, aprobată prin HG nr. 793/2012 |  |  |  |  | 15 |
|  | TOTAL (PTP) |  |  |  |  |  |  |

- Punctajul pentru evaluarea riscului

| Încălcări | Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate) | Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme) |  | Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%) | Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate) |  | Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Minore | 3 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Grave | 12 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| Foarte grave | 10 |  |  |  | 165 |  |  |  |
| Total | 25 |  |  |  | 300 |  |  |  |

- Ghid privind sistemul de apreciere

| Clasificarea încălcărilor, identificate în baza întrebărilor formulate | Punctajul |
| --- | --- |
| Minore | 1 – 5 |
| Grave | 6 – 10 |
| Foarte grave | 11 - 20 |

- Lista actelor normative relevante

- Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitară veterinară.

- HG nr. 793 din 22-10-2012 privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului.

Întocmită la data de

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

Nume, prenume                                    Semnătura

Nume, prenume                                   Semnătura